[image: image1.jpg]


                  ПАМЯТКА           

                                     при выполнении земляных работ                                  

      Земляные работы на территории организации, а также в охранных зонах подземных коммуникаций (электрокабелей, газопроводов и др.) выполняются только с письменного разрешения руководства цеха или организации, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием размещения глубины заложения коммуникаций. До начала работ должны быть установлены знаки безопасности или надписи, указывающие местонахождение подземных коммуникаций.

       Земляные работы в зоне действующих подземных коммуникаций должны осуществляться под непосредственным наблюдением руководителя работ по наряду, а в охранной зоне кабеля, находящегося под напряжением, действующего газопровода, теплотрассы, кроме того, под наблюдением представителя организации, эксплуатирующей этот кабель, газопровод или тепловую сеть.
       Разрабатывать грунт в непосредственной близости (менее 0,5 м) от действующих подземных коммуникаций разрешается только лопатами без резких ударов.

       При обнаружении в траншеях или котлованах вредного газа работы в них должны быть немедленно прекращены, а рабочие выведены из опасной зоны. Возобновить работы можно только после прекращения поступления в зону работ газа и удаления из нее уже имеющегося газа.
       Применение открытого огня в траншеях, вблизи которых находится газопровод или возможно скопление газа запрещается.
       При прокладке траншей в слабом или влажном грунте, когда есть угроза обвала, их стены должны быть надежно укреплены. В сыпучих грунтах работы можно вести без крепления, но с откосами, соответствующими углу естественного откоса грунта.

       Спускаться в котлованы и траншеи следует только по стремянкам с перилами или приставными лестницами.

       Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах передвижения людей или транспорта, должны быть ограждены. На ограждении необходимо установить предупреждающие знаки безопасности, а в ночное время – сигнальное освещение. Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками, освещенными в ночное время. Расстояние между ограждениями и осью ближайшего рельса железнодорожного пути должно быть не менее 2,5 м. 
      Дощатые крепления котлованов и траншей следует разбирать в направлении вверх по мере обратной засыпки грунта. При разборке креплений разрешается одновременно удалять не более трех досок по высоте, а в сыпучих и неустойчивых грунтах – по одной. По мере удаления досок распорки следует переставлять, при этом существующие распорки можно снимать только после установки новых. Разборка креплений должна производиться под непосредственным наблюдением руководителя работ.
      При отогревании грунта пропариванием или дымовыми газами должны быть приняты меры для предотвращения ожогов и отравления рабочих.

      Персонал, связанный с работой землеройных машин, должен знать значение звуковых сигналов, подаваемых водителем (машинистом).

      Во время работы экскаватора необходимо:

 - пользоваться для его закрепления только инвентарными упорами;

 - находиться на расстоянии не менее 5 м от зоны действия экскаватора;

 - очищать ковш в опущенном положении.

      Строительно-монтажные работы, выполняемые другими организациями в местах размещения тепловых сетей, разрешается производить только после согласования с главным инженером организации – владельца сетей с оформлением приказа по организации этих работ и принятии мер безопасности в установленном порядке.

      За обеспечение безопасности работ, производимых на трассе теплопроводов. А также за своевременное закрытие каналов, камер и их засыпку ответственность несет организация, на балансе которой находятся теплопроводы.

                                  Любанская РЭГИ Госэнергогазнадзора
