НЕ за горами  отопительный период

Несмотря на то, что столбик термометра за окном упорно показывает двадцать семь с лишним градусов, сейчас – самое время задуматься о зиме. 

Ежегодно, с приходом осенних холодов резко увеличивается количество пожаров в индивидуальных жилых домах, а возникают они чаще всего в результате использования неисправных печей отопления. Даже зимой пожары от печей происходят реже, чем во второй половине осени. Не все граждане уделяют должное внимание поддержанию печей в рабочем, безопасном состоянии. А ведь она требует регулярного технического обслуживания, и в конце лета – начале осени печь просто необходимо внимательно осмотреть и подготовить к отопительному периоду. Беспечность приводит к пожару. Нет ничего вечного в нашем мире и печь в том числе. Она может служить долго, но только при бережном, «хозяйском» к ней отношении, проведении регулярных осмотров и своевременных ремонтов.

Для того чтобы отопительная печь, приносила хозяевам только тепло, ее необходимо привести в надлежащее противопожарное состояние, и пользоваться ею безопасно. Вот несколько несложных требований для хозяев:
Перед началом отопительного сезона все печи и др. приборы должны быть тщательно проверены и отремонтированы.
Дымоходы и дымовые трубы печей перед началом отопительного сезона должны быть очищены от сажи.
В период постоянного пользования дымоходы должны очищаться от сажи не реже 2 раз в год.
Для каждой печи следует предусматривать обособленный дымовой канал.
Дымовые трубы необходимо выполнять из глиняного кирпича. Ус​тановка металлических и асбоцементных труб не допускается, за исключе​нием котлов на газовом топливе.

В местах, где сгораемые конструкция примыкают к обогреваемым поверхности печей и дымовым трубам необходимо устраивать разделки и отступки из несгораемых материалов не менее 38 см от внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций. На чердаке вокруг дымохода на расстоянии 1 м должна быть засыпка из несгораемого утеплителя. 
В чердачных помещениях нельзя устраивать горизонтальные дымоходы (лежаки), а также отверстия для чистки дымовых каналов. Дымовые трубы должны быть побелены.

На  сгораемом  полу  у  топочной  дверки  и  поддувала  должен  быть  прибит  металлический  лист  размером  0,7 х 0,5 м;
При пользовании отопительными и бытовыми нагревательными приборами запрещается:
-пользоваться печами и очагами имеющими трещины, неисправ​ные дверцы топок и поддувалов, с противопожарными разделками дымохо​дов менее 38 см;
-применять для розжига бензин, керосин и др. легковоспламеняю​щиеся жидкости;
-перекаливать печи, а также хранить на печах и за печью дрова, одежду и другие горючие материалы;

-оставлять без присмотра топящиеся печи, зажженные керосино​вые и газовые приборы, а также поручать надзор за ними малолетним де​тям;
-высыпать вблизи строений не затушенные угли и золу;
-производить обогрев погребов и кладовых горящими углями;
-заправлять керосинки, примусы и керогазы бензином и трак​торным керосином, а также применять для освещения открытый огонь при заправке
