Безопасность уборочной кампании

Обеспечение безопасности при проведении уборочной кампании — основная задача всех работников и руководителей объектов.

Наибольшая пожарная опасность для хлебных культур возникает в период созревания и уборки урожая — при наличии сухой устойчивой погоды и после вегетационного периода, когда хлеба начинают засыхать и их стебли превращаются в высохшую на корню соломистую массу.

При уборке урожая большое количество горючего материала сосредотачивается не только на самих хлебных массивах, но и на токах (зерно), на скошенных массивах (зерновые культуры в валках, полова и солома в копнах и скирдах). На полях работает значительное количество сельскохозяйственной техники (комбайны, тракторы, автомобили, косилки и т. д.), на которых имеется горючий материал и которые могут стать источниками возникновения пожара.

Наиболее частыми причинами пожаров в период уборки урожая являются: неосторожное обращение с огнем взрослых и детей (разведение костров, сжигание пожнивных остатков, курение и т. д.), техническая неисправность уборочных машин и нарушение правил пожарной безопасности при их эксплуатации. Причинами пожаров могут также явиться искры проходящих тепловозов, прямые удары молнии, замыкание или обрыв проводов высоковольтных линий электропередачи.

Пожары на хлебных массивах распространяются очень быстро. При высоком и густом массиве зерновых культур, сильном ветре и засушливой погоде линейная скорость распространения пожара может достигать 8,33—9,66 м/с. При редкой и низкой растительности и отсутствии ветра скорость распространения пожара 0,25—0,3 м/с. Во время пожаров от разности температур потока воздуха иногда образуются завихрения — «смерчи», которые перебрасывают огонь на большие расстояния через искусственные и естественные преграды (пропаханные полосы, дороги, речки шириной до 12 м и т.п.).

При пожарах на хлебных массивах в период созревания и уборки хлебов огнем уничтожаются растущие, скошенные, уложенные в валки или копны злаки, а также сельскохозяйственная техника, которую используют на уборке урожая. Большие площади, занимаемые хлебными массивами, отдаленность их от населенных пунктов, отсутствие или большая отдаленность водоисточников, недостаточное количество средств связи нередко способствуют распространению пожаров на значительные площади и затрудняют их тушение.

Исходя из количества комбайнов и другой сельхозтехники, следует определить потребность в искрогасителях, первичных средствах пожаротушения согласно требованиям, предъявляемым правилами пожарной безопасности, а именно:

зерноуборочные комбайны комплектуются 2 порошковыми огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг каждый, противопожарным полотнищем, 2 штыковыми лопатами и 2 швабрами (щетками, вениками);

тракторы и другая специальная техника с двигателями внутреннего сгорания, работающими на дизельном топливе – 1 порошковым огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг; на бензине – 1 порошковым огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг (допускается заменять 2 порошковыми по 4 кг каждый);

самоходные сельскохозяйственные машины (для уборки, посадки и обработки сельскохозяйственных культур, для внесения удобрений и т.д.) – 1 порошковым огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг (допускается заменять 2 порошковыми по 4 кг каждый), противопожарным полотнищем и штыковой лопатой;

грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 т комплектуются 2 порошковыми огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг каждый (допускается заменять 1 порошковым огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг).
Служба по чрезвычайным ситуациям напоминает о том, что соблюдение правил пожарной безопасности при уборке урожая — прямая обязанность каждого работника сельскохозяйственного предприятия.

